# 摄像头安装配置过渡版本说明

摄像头安装配置说明	1

一、 产品型号	2

二、 摄像头配置	3

1、 网络设置	3

三、 安装指导	3

四、 安装注意事项	6

五、 其他	7

- 产品型号

- 当前为非工业化摄像头，后期摄像头数据会有较大的调整

|  | esp32s3+ov2640 | 树莓派zero2&camera modeule3 |
| --- | --- | --- |
| 支架 | 自带支架、支持上下左右调节 | 不带支架、有4面5mm螺丝孔、支持外置支架 |
| 像素 | 200万 | 1200万 |
| SD | Sd卡插槽 | TF卡插槽 |
| 电源接口 | Type-c供电 | Usb-Micro供电 |
| 电源适配器 | 5V2A | 5V2.5A |
| PWR | 红色电源指示灯 | 绿色电源指示灯 |
| 旋转 | 支持 | 不支持 |
| 画面水平/垂直翻转 | 支持 | 支持 |
| HDR | 不支持 | 支持 |
| 闪光灯 | 有 | 无 |
| 最大分辨率 | 1600*1200 | 4608*2592 |
| 天线 | 内置 | 内置 |
| 网络 | WIFI | WIFI |
| Wifi配置 | V46版本及以后有，旧版本无 | 有 |
| 最新版本 | gctcam_200w_us-v46.zip | 1200万摄像头完整镜像烧录固件v24 |
| 支持高度 | 2.4-3米 | 3米 |
| 覆盖面积 | 5*5m | 8*8m |
| 倾斜角度 | 25-30度 | 25-30度 |
| 盲区 | 1.5-2m | 1.5-2m |
| 人脸识别 | 无 | 支持 距离 1-8m |
| 人形距离 | 2-7m | 2-10m |

- 摄像头配置

- 网络设置

- 200万V46之前无热点版本（如果连接后也不会有热点，1200万的都是有热点的）

摄像头接通电源后，用手机查找不到热点

解压gctcam_200w_us-v46.zip到任意目录，

将摄像头插入电脑USB，双击运行flash_auto.BAT，

如果黑色命令框闪退表示没有检查到摄像头连接，尝试插拔USB线。

刷机进度条完成后黑色框消失（如果刷机中有问题会显示错误提示，并不会关闭提示框，可以尝试重新刷机），同时摄像头会自动重启，启动时红蓝指示灯会交替闪烁3次，如果指示灯常亮，或者长时间闪烁表示需要配网。

工具及刷机包在“gctcam_200w_us-v46.zip”

- 有热点

摄像头接通电源后，用手机查找热点，

200万热点名称为：“MGCTcam-mac地址” 格式s是摄像头的自发热点，

1200万热点名称为：“gctcam-mac地址” 格式是摄像头的自发热点，

密码：11111111

连接该热点

- 设置网络

浏览器访问192.168.4.1:5000 ，进入设置页面

|  | 国内 | 国外 |
| --- | --- | --- |
| MQTT server | 121.41.61.77 | ss-mqtt.gcloudb2b.com |
| MQTT username | mc001 | mc001 |
| MQTT password | 111111 | 111111 |
| Website domain | aishop.gigacloudtech.cn | ss-gct.gcloudb2b.com |

点击“Submit”,完成配置

如上图提交后会返回MAC地址，把MAC地址添加到云端后台。

- 其他参数

- 安装指导

- 安装工具：

3.5m木螺丝x3、电钻、十字螺丝刀、扶梯、膨胀螺钉x3、钉锤、USB延长线（可选）、记号笔

- 线路安装与选材

- 200万摄像头安装：

在墙面或房顶用记号笔对照摄像头底座画3个空位、用电钻打3个孔，插入膨胀螺丝，用钉锤敲平，把摄像头对准3个孔、放入3.5mm螺丝、用十字螺丝刀拧紧

- 1200万的需要另外购置5mm孔的支架固定摄像头。

- 安装注意事项

| 高度 | 3米左右 |
| --- | --- |
| 角度 | 倾斜角度25-30 镜头对的位置没遮挡， 拍摄天花板下面到地面的位置 |
| 房顶有灯时 | 摄像头尽量低于灯的位置 |
| 实时调试角度，查看 “摄像头安装-辅助调试的web使用文档.docx”，通过获取图片查看位置 |  |
| 安装后的效果图 |  |

- 其他

- 测试添加前需要把边缘服务器的IP加到MQ服务器和云端服务器的白名单。 - 首次安装需要在后台添加新摄像头，填入MAC、边缘服务器等信息。 - 安装方式默认为倒挂，要翻转画面可以在后台设置。 - 可以通过网页获取实时画面，详情查看《摄像头简易安装检测WEB.docx》 - 如果要测试请开启边缘服务器，然后即可在后台看到对应的数据 - 测试的时候人在相应区域尽量多待几秒，然后在后台页面或者MQ可以看到消息